# NUCLEO-F429ZI

Örnek Projeler:

1) Main loopta LED yakmak

Yakmak istenilen LED’in pini bulunur.

HAL kütüphanesi kullanılarak pinin durumu koyduğumuz delaye göre toggle edilir.

/* USER CODE BEGIN WHILE */

while (1)

{

/* USER CODE END WHILE */

/* USER CODE BEGIN 3 */

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_0);

HAL_Delay(500);

}

/* USER CODE END 3 */

2) Timer interrupt ile LED yakmak

IOC AYARLARI

TIM4 seçilir.

Clock source Internal Clock yapılır.

User constants menüsünden T4_PRE ve T4_CNT constantları istenilen süre için formüle göre((ADB1/(T4_PRE+1)) *(T4_CNT+1)) ayarlanır.

Parameter menüsünden Prescaler’a T4_PRE, Counter Period’a T4_CNT yazılır.

Son olarak NVIC Settingsden TIM4 global interrupt enable hale getirilir.

/* USER CODE BEGIN 0 */

void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim){

if(htim->Instance == TIM4){

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_14);

}

}

/* USER CODE END 0 */

Bu fonksiyon timer’ı ayarladığımız süreye göre((ADB1/(T4_PRE+1)) *(T4_CNT+1)) her süre bitiminde çağırılır. Bizim örneğimiz için (ADB1 = 84MHz, T4_PRE = 8399, T4_CNT = 4999) her bir saniyede bir.

/* USER CODE BEGIN 2 */

HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim4);

/* USER CODE END 2 */

Bu kod timer’I başlatır.

3) Button kullanımı

IOC Ayarları

Butonun olduğu port GPIO_Input moduna alınır.

GPIO ayarlarından pull-down moduna alınır.

/* USER CODE BEGIN WHILE */

while (1)

{

/* USER CODE END WHILE */

/* USER CODE BEGIN 3 */

HAL_Delay(20);

if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_13)==1){

HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_7,SET);

}

HAL_Delay(480);

}

/* USER CODE END 3 */

Bu kodla butonun değeri okunarak basıldıysa istediğimiz LED’i yakar. 20ms delay koymamızın sebebi butona basılırken oluşan software debouncingi önlememiz.

4)ADC kullanımı ve iç sıcaklığı okuma

Interrupt Callback ile:

IOC Ayarları

PIN ADC_IN ayarlanır

İşlemcide bulununan iç sıcaklık sensörü seçilir.

Parameter ayarlarından Scan Conversion Mode ve Continuous Conversion Mode enable hale 	getirilir. End Of Conversion all moduna getirilir.

İstenilen kanallar seçilir.

Sampling time ayarlanır.

NVIC ayarlarından global interrupt enable hale getirilir.

/* USER CODE BEGIN PV */

uint32_t ADC_deger[1];

float temp;

float celcius;

uint32_t ADC_okunanData;

/* USER CODE END PV */

/* USER CODE BEGIN 2 */

HAL_ADC_Start_IT(&hadc1);

/* USER CODE END 2 */

Interrupt’ı başlatır.

void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc)

{

ADC_deger[0]=HAL_ADC_GetValue(&hadc1);

ADC_okunanData= ADC_deger[0] & 0xFFFF;

temp = ADC_okunanData / 4095.0 * 3.3;

celcius = (temp - 0.76)/0.0025+25;

}

Interrupt callback fonksiyonunun içinde datasheette yazan verilere göre celcius cinsinden 	sıcaklık hesaplanır.

DMA ile:

IOC Ayarları

Interrupt callbackte olduğu gibi ADC1 den Temp Sensor aktif edilir.

DMA settingsden dma eklenir ve circular moda alınır.

Parametreler resimdeki gibi ayarlarnır.

İstenilen kanallar seçilir.

Sampling time ayarlanır.

/* USER CODE BEGIN PV */

float temp;

float celcius;

uint32_t ADC_deger[1];

uint32_t ADC_okunanData;

/* USER CODE END PV */

/* USER CODE BEGIN 2 */

HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, ADC_deger, 1);

/* USER CODE END 2 */

/* USER CODE BEGIN WHILE */

while (1)

{

/* USER CODE END WHILE */

/* USER CODE BEGIN 3 */

ADC_okunanData = ADC_deger[0] & 0xFFFF;

temp = ADC_okunanData / 4095.0 * 3.3;

celcius = (temp - 0.76)/0.0025+25;

}

/* USER CODE END 3 */

5)Seri kanal mesaj alıp-göndermek

IOC Ayarları

İstenilen UART veya USART seçilir. Bizim durumumuzda ST-LINK COM portu ile haberleşeceğimiz için USART3’ü seçiyoruz.

Modunu Asynchronous yapıyoruz.

Baud rate’i 9600 veya 115200 yapıyoruz. Bu örnekte 9600.

Tera Term Ayarları

Setupdan serial port… seçilir.

Yukarıdaki ayarlar yapılır.

Tekrar setupdan terminale girilir ve locak echo açılır.

/* USER CODE BEGIN PV */

char gelen[1];

char giden[] = "Test \r\n";

/* USER CODE END PV */

/* USER CODE BEGIN WHILE */

while (1)

{

/* USER CODE END WHILE */

/* USER CODE BEGIN 3 */

HAL_UART_Receive(&huart3, gelen, 1, 10);

if (gelen[0]=='s')

{

HAL_UART_Transmit(&huart3, giden, sizeof(giden), 10);

gelen[0]=0;

}

}

/* USER CODE END 3 */

Bu kodda Tera Term’den ‘s’ tuşuna basarsak hazırladığımız “Test \r\n” yazısı terminale basılır.

Sonrasında kod başlatıldıktan sonra her s tuşuna basıldığında Test yazısı gelir.

6)İç sıcaklık ve UART kullanarak uygulama

IOC Ayarları

4. örnekteki ADC1 ve DMA aynen ayarlanır.

5. örnekteki USART3 aynen ayarlanır.

Tera Term Ayarları

5. örnekteki gibi ayarlanır.

/* USER CODE BEGIN PV */

float temp;

float celcius;

uint32_t ADC_deger[1];

uint32_t ADC_okunanData;

char gelen[1];

char tempDataAscii[8];

/* USER CODE END PV */

/* Private user code ---------------------------------------------------------*/

/* USER CODE BEGIN 0 */

char intToAscii(int digit){

char asciiChar;

asciiChar = digit + '0';

return asciiChar;

}

/* USER CODE END 0 */

Bu fonksiyon aldığımız celcius verisini istediğimiz gibi bastırmamız için gelen değerleri ascii değerlerine eşitliyor.

/* USER CODE BEGIN 2 */

HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, ADC_deger, 1);

/* USER CODE END 2 */

/* Infinite loop */

/* USER CODE BEGIN WHILE */

while (1)

{

/* USER CODE END WHILE */

/* USER CODE BEGIN 3 */

ADC_okunanData = ADC_deger[0] & 0xFFFF;

temp = ADC_okunanData / 4095.0 * 3.3;

celcius = (temp - 0.76)/0.0025+25;

HAL_UART_Receive(&huart3, gelen, sizeof(gelen), 10);

if (gelen[0] == 's'){

char a;

if(celcius>0)

{

a = '+';

}

else if(celcius<0)

{

a = '-';

}

int b = celcius*10;

int c = b % 1000;

b = b / 1000;

b = intToAscii(b);

int d = c % 100;

c = c / 100;

c = intToAscii(c);

int f = d % 10;

f = intToAscii(f);

d = d / 10;

d = intToAscii(d);

char e = '.';

//a b c d e f

tempDataAscii[0] = ' ';

tempDataAscii[1] = a;

tempDataAscii[2] = b;

tempDataAscii[3] = c;

tempDataAscii[4] = d;

tempDataAscii[5] = e;

tempDataAscii[6] = f;

HAL_UART_Transmit(&huart3,tempDataAscii, sizeof(tempDataAscii),10);

HAL_UART_Transmit(&huart3, " \370C \r\n", 6, 10);

gelen[0]=0;

}

}

/* USER CODE END 3 */

}

Bu kodda aldığımız ADC verisini istediğimiz formatta Tera Term’e basıyoruz.

7)Uart interrupt queue ve DMA queue ile lower case to upper case projesi

Circular queue nedir?

Sürekli başa dönen bir liste.

First in first out(FIFO) mantığıyla çalışır. Bu yöntemi kullanmamızın nedeni elimizde büyük bir veri varsa bunu interrupt içinde işlem yaparken oluşan gecikmeden dolayı veri kaybetme şansımız yüksektir. Bu yüzden interrupt içinde sadece veriyi bir listeye kaydederek while döngüsünde sırayla işleriz. Bu sayede veri kaybetmeyiz.

Interrupt ile circular queue:

IOC Ayarları

USART3 Asynchronous moda alınır.

NVIC ayarlarından USART3 global interrupt enable hale getirilir.

/* Private define ------------------------------------------------------------*/

/* USER CODE BEGIN PD */

#define SIZE 256

/* USER CODE END PD */

/* USER CODE BEGIN PV */

char gelen[1];

char giden[1];

char items[SIZE];

int queueFirst = -1, queueLast = -1;

/* USER CODE END PV */

/* Private user code ---------------------------------------------------------*/

/* USER CODE BEGIN 0 */

char upperToLowerCase(int digit)

{

char asciiChar;

asciiChar = digit + ' ';

return asciiChar;

}

// Check if the queue is full

int isFull()

{

if ((queueFirst == queueLast + 1) || (queueFirst == 0 && queueLast == SIZE - 1)) return 1;

return 0;

}

// Check if the queue is empty

int isEmpty()

{

if (queueFirst == -1) return 1;

return 0;

}

// Check if the

int queueEmpty()

{

if(items[queueFirst] == '\000') return 1;

return 0;

}

// Adding an element

void enQueue(char element)

{

if (isFull())

{

//Queue is full

}

else

{

if (queueFirst == -1) queueFirst = 0;

queueLast = (queueLast + 1) % SIZE;

items[queueLast] = element;

//Inserted

}

}

// Removing an element

char deQueue()

{

char element;

if (isEmpty())

{

//Queue is empty

return (-1);

}

else

{

element = items[queueFirst];

if (queueFirst == queueLast)

{

queueFirst = -1;

queueLast = -1;

}

// Q has only one element, so we reset the queue after dequeing it. ?

else

{

items[queueFirst]='\000';

queueFirst = (queueFirst + 1) % SIZE;

}

//Deleted element

return element;

}

}

/* USER CODE END 0 */

/* USER CODE BEGIN 2 */

HAL_UART_Receive_IT(&huart3, gelen, sizeof(gelen));

/* USER CODE END 2 */

/* Infinite loop */

/* USER CODE BEGIN WHILE */

while (1)

{

/* USER CODE END WHILE */

/* USER CODE BEGIN 3 */

if(!queueEmpty())

{

giden[0] = upperToLowerCase(deQueue());

HAL_UART_Transmit(&huart3, giden, 1, 10);

}

HAL_Delay(10);

}

/* USER CODE END 3 */

}

void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)

{

enQueue(gelen[0]);

HAL_UART_Receive_IT(&huart3, gelen, sizeof(gelen));

}

DMA ile circular queue:

IOC Ayarları

USART3’e DMA eklenir.

NVIC’den interruptta açtığımız global interrupt kapatılır.

Kodda yapılan değişiklikler

HAL_UART_Receive_IT(&huart3, gelen, sizeof(gelen));

HAL_UART_Receive_DMA(&huart3, gelen, sizeof(gelen));

IT’ler DMA ile değiştirilir.

8)IR Sensör ile mesafe algılama

IOC Ayarları

PB1’i ADC_IN olarak ayarlanır.

ADC1 ayarlarından in9 seçilir.

Configuration ayarları görseldeki gibi ayarlanır.

NVIC ayarlarından adc1 global interrupt enable hale getirilir.

Kodlar

/* USER CODE BEGIN PV */

float adc;

unsigned short ir;

/* USER CODE END PV */

/* USER CODE BEGIN 2 */

HAL_ADC_Start_IT(&hadc1);

/* USER CODE END 2 */

void (HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc))

{

ir = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);

adc = ir/4095.0 *3.3;

}

9)SPI ile tek boardda haberleşme (uart interrupt queue)

IOC Ayarları

Clock ayarlarından HCLK 42 Mhz’ye ayarlanır. SPI çok hızlı bir haberleşme olduğundan ve jumper kablo kullandığımız için hızını olabildiğince yavaşlatmamız gerek.(ek olarak SPI’ın da scale ayarını buna göre ayarlıyacağız

USART3 asynchronous moda alınır.

NVIC den USART3 interrupt enable hale getirilir.

Master modda kullanacağımız SPI2’nin ayarları.

GPIO ayarları.

Slave modda kullanacağımız SPI1’in ayarları.

GPIO ayarları.

NVIC ayarları.

TeraTerm önceki örneklerdeki gibi ayarlanır.

Son olarak ayarladığımız GPIO pinleri protokole uygun olarak jumper kablolar ile boardda uygun şekilde bağlanır.(transmit/recieve only seçeneklerini kullandığımız için MOSI pinlerine ihtiyaç duymuyoruz)

Kodlar

/* Private define ------------------------------------------------------------*/

/* USER CODE BEGIN PD */

#define SIZE 256

/* USER CODE END PD */

/* USER CODE BEGIN PV */

int it=0;

uint8_t gelen[1];

uint8_t giden[1];

uint8_t gelenspi[1];

uint8_t gidenspi[1];

char items[SIZE];

int queueFirst = -1, queueLast = -1;

/* USER CODE END PV */

/* Private user code ---------------------------------------------------------*/

/* USER CODE BEGIN 0 */

// Check if the queue is full

int isFull()

{

if ((queueFirst == queueLast + 1) || (queueFirst == 0 && queueLast == SIZE - 1)) return 1;

return 0;

}

// Check if the queue is empty

int isEmpty()

{

if (queueFirst == -1) return 1;

return 0;

}

// Check if the

int queueEmpty()

{

if (queueFirst == -1) return 1;

return 0;

}

// Adding an element

void enQueue(char element)

{

if (isFull())

{

//Queue is full

}

else

{

if (queueFirst == -1) queueFirst = 0;

queueLast = (queueLast + 1) % SIZE;

items[queueLast] = element;

//Inserted

}

}

// Removing an element

char deQueue()

{

char element;

if (isEmpty())

{

//Queue is empty

return (-1);

}

else

{

element = items[queueFirst];

if (queueFirst == queueLast)

{

queueFirst = -1;

queueLast = -1;

}

// Q has only one element, so we reset the queue after dequeing it. ?

else

{

items[queueFirst]='\000';

queueFirst = (queueFirst + 1) % SIZE;

}

//Deleted element

return element;

}

}

/* USER CODE END 0 */

/* USER CODE BEGIN 2 */

HAL_UART_Receive_IT(&huart3, gelen, sizeof(gelen));

HAL_SPI_Receive_IT(&hspi1, gelenspi, sizeof(gelen));

/* USER CODE END 2 */

/* Infinite loop */

/* USER CODE BEGIN WHILE */

while (1)

{

/* USER CODE END WHILE */

/* USER CODE BEGIN 3 */

if(!queueEmpty())

{

gidenspi[0] = deQueue();

HAL_Delay(0.25);

HAL_SPI_Transmit(&hspi2, gidenspi, sizeof(gidenspi), 10);

}

}

/* USER CODE END 3 */

}

void HAL_SPI_RxCpltCallback(SPI_HandleTypeDef * hspi)

{

it++;

giden[0]=gelenspi[0];

HAL_UART_Transmit(&huart3, giden, sizeof(giden), 10);

HAL_SPI_Receive_IT(&hspi1, gelenspi, sizeof(gelenspi));

}

void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)

{

//it++;

enQueue(gelen[0]);

HAL_UART_Receive_IT(&huart3, gelen, sizeof(gelen));

}

Bu kod sayesinde yukarıdaki adımlar izlenip TeraTerm’e yazdığımız yazıyı kopyası olarak geri alırız.

10)PWM ve DMA kullanarak WS2812 Ledi kullanmak

WS2812’nin kullandığı logic 1, logic 0 ve reset.

Yukarıdaki tanımlanmış logic 1 ve logic 0 sinyallerini üretip GRB sırasında 24bit şekilde hazırladığımız data paketlerini göndermemiz gerek.

Çalışma mantığı şu şekilde ilk led GRB ye göre düzenlenmiş 24 bitlik renk kodunu alır buna göre yanar. Sonraki 24 biti 2. led alır ve bu şekil devam eder ve reset kodu gelene kadar yanmaya devam eder.

IOC Ayarları

TIM2’den TIM5’e kadar olan general purpose timerlardan istediğimiz seçilir. Bu örnekte TIM4 seçildi.

TIM4’ün bağlı olduğu clock bulunur. Bu örnekte APB1(84 MHz).

TIM4 Channel1 PWM Generation moduna alınır. Datasheette belirtilen periyod ve duty cycledaki özel dalgaları oluşturmak için Pulse With Modulation(PWM) kullanırız.

PWM dalgamızın periyodunu datasheetteki dalganın periyodu olan 1.25us’ye ayarlamamız gerekiyor. Bu işlem için öncelikle clock değerimiz 84MHz’yi verdiğimiz prescaler değerine(4) böleriz ve 21MHz’yi elde ederiz. 4-1 yazmamızın sebebi ise stm32’nin bu değeri alıp 1 eklemesidir. Aynı şekilde auto reload register’a(ARR) verdiğimiz değer ise prescalerdan sonra kalan değere bölünür 21MHz/26≈807kHz≈1.24us değerine ulaşırız.

DMA kullanmamızın sebebi kullandığımız ekipmanların çok hassas olmasından dolayı(nano saniye mertebesinde) düz PWM kullansaydık registerları manuel olarak ayarlarken kesinlikle bit kaçırıdık. PWM DMA tam da bu durum için kullanılıyor. DMA auarlarında direction ayarını kontrol etmeyi unutmayın hata alırsanız.

Son olarak PWM timerın atandığı GPIO pinini bulup led ile kartımızın bağlantılarını yapıyoruz. Led kartını 5V ile besliyoruz. GND ve IN bağlantılarını yapınca bağlantılar tamamlanıyor.

Kodlar

/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/

/* USER CODE BEGIN PTD */

typedef struct

{

uint8_t r;

uint8_t g;

uint8_t b;

}rgb_color;

typedef struct

{

uint16_t g[8];

uint16_t r[8];

uint16_t b[8];

}rgb_led;

/* USER CODE END PTD */

Bu structlar işimizi baya kolaylaştırıyor. RGB renk tanımlamak ve led oluşturmak için.

/* Private define ------------------------------------------------------------*/

/* USER CODE BEGIN PD */

#define LOGICAL_ONE 	14

#define LOGICAL_ZERO 	7

#define NUMBER_OF_LEDS 	8

/* USER CODE END PD */

Burda logic 1 ve logic 0 değerlerini CCRx değerini değiştirmek için kullanıyoruz. Hesaplamamız için formül (CCRx/ARR)*Period=duty cycle time

LOGIC_ONE için CCRx değeri= (0.7us/1.24us)*25≈14,11 bize tam sayı değeri lazım en yakını olan 14ü alıyoruz.

LOGIC_ZERO için CCRx değeri= (0.35us/1.24us)*25≈7,05 bize tam sayı değeri lazım en yakını olan 7yi alıyoruz.

/* USER CODE BEGIN PV */

rgb_led leds[NUMBER_OF_LEDS + 1];

rgb_color red_color = {255, 0, 0};

rgb_color black_color = {0, 0, 0};

rgb_color blue_color = {0, 0, 255};

uint16_t led_pos_counter = 0;

/* USER CODE END PV */

/* Private user code ---------------------------------------------------------*/

/* USER CODE BEGIN 0 */

void reset_all_leds(rgb_led* leds,uint16_t number_leds)

{

for(int i=0; i < number_leds; i++)

{

for(int j=0; j < 8; j++)

{

(leds + i) ->r[j] = LOGICAL_ZERO;

(leds + i) ->g[j] = LOGICAL_ZERO;

(leds + i) ->b[j] = LOGICAL_ZERO;

}

}

}

void set_all_leds(rgb_led* leds,uint16_t number_leds)

{

for(int i=0; i < number_leds; i++)

{

for(int j=0; j < 8; j++)

{

(leds + i) ->r[j] = LOGICAL_ONE;

(leds + i) ->g[j] = LOGICAL_ONE;

(leds + i) ->b[j] = LOGICAL_ONE;

}

}

}

void set_specific_led(rgb_led* leds, uint16_t led_position, rgb_color color)

{

for(int j=0; j < 8; j++)

{

if(color.r & 0x1 <<j)

{

(leds + led_position) ->r[7-j] = LOGICAL_ONE;

}

else

{

(leds + led_position) ->r[7-j] = LOGICAL_ZERO;

}

if(color.g & 0x1 <<j)

{

(leds + led_position) ->g[7-j] = LOGICAL_ONE;

}

else

{

(leds + led_position) ->g[7-j] = LOGICAL_ZERO;

}

if(color.b & 0x1 <<j)

{

(leds + led_position) ->b[7-j] = LOGICAL_ONE;

}

else

{

(leds + led_position) ->b[7-j] = LOGICAL_ZERO;

}

}

}

/* USER CODE END 0 */

/* Infinite loop */

/* USER CODE BEGIN WHILE */

while (1)

{

/* USER CODE END WHILE */

/* USER CODE BEGIN 3 */

//3 adet deneme kodu var istediğiniz kodları commente alarak kullanabilirsiniz.

//1. ledlerin hepsini yakıp söndürme.

reset_all_leds(leds, NUMBER_OF_LEDS);

HAL_TIM_PWM_Start_DMA(&htim4, TIM_CHANNEL_1, (uint32_t *)leds, NUMBER_OF_LEDS * 24 + 24);

HAL_Delay(300);

set_all_leds(leds, NUMBER_OF_LEDS);

HAL_TIM_PWM_Start_DMA(&htim4, TIM_CHANNEL_1, (uint32_t *)leds, NUMBER_OF_LEDS * 24 + 24);

HAL_Delay(300);

//2. kara şimşek tarzı kayan kırmızı led.

set_specific_led(leds, led_pos_counter, black_color);

led_pos_counter++;

if(led_pos_counter == NUMBER_OF_LEDS)

{

led_pos_counter = 0;

}

set_specific_led(leds, led_pos_counter, red_color);

HAL_TIM_PWM_Start_DMA(&htim4, TIM_CHANNEL_1, (uint32_t *)leds, NUMBER_OF_LEDS * 24 + 24);

HAL_Delay(70);

//3. polis ışıkları.

set_specific_led(leds, 0, red_color);

set_specific_led(leds, 1, red_color);

set_specific_led(leds, 2, red_color);

set_specific_led(leds, 3, red_color);

set_specific_led(leds, 4, black_color);

set_specific_led(leds, 5, black_color);

set_specific_led(leds, 6, black_color);

set_specific_led(leds, 7, black_color);

HAL_TIM_PWM_Start_DMA(&htim4, TIM_CHANNEL_1, (uint32_t *)leds, NUMBER_OF_LEDS * 24 + 24);

HAL_Delay(100);

set_specific_led(leds, 0, black_color);

set_specific_led(leds, 1, black_color);

set_specific_led(leds, 2, black_color);

set_specific_led(leds, 3, black_color);

set_specific_led(leds, 4, blue_color);

set_specific_led(leds, 5, blue_color);

set_specific_led(leds, 6, blue_color);

set_specific_led(leds, 7, blue_color);

HAL_TIM_PWM_Start_DMA(&htim4, TIM_CHANNEL_1, (uint32_t *)leds, NUMBER_OF_LEDS * 24 + 24);

HAL_Delay(100);

}

/* USER CODE END 3 */

}

/* USER CODE BEGIN 4 */

void HAL_TIM_PWM_PulseFinishedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)

{

HAL_TIM_PWM_Stop_DMA(&htim4, TIM_CHANNEL_1);

htim4.Instance->CCR1 = 0;

}

/* USER CODE END 4 */